Slovenská technická univerzita

Katedra informatiky a výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

##### Simulácia futbalového zápasu

###### Umelá inteligencia

###### Marek Lehuta, Martin Zuzčák, Ján Ťapuška

Študijný odbor: Informatika

Letný semester 2001

OBSAH

1.	ÚVOD	2

2.	VŠEOBECNÁ ARCHITEKTÚRA	3

Vlastnosti prevzatého hráča	3

Opis architektúry	5

3.	MODEL SPRÁVANIA	8

Model správania futbalového brankára	8

Model správania futbalového hráča	10

4.	ZÁVER	14

# ÚVOD

Projekt simulácie futbalového zápasu je založený na medzinárodnom systéme RoboCup (Pohár robotov). Pod touto hlavičkou sa koná každoročne simulovaný futbalový turnaj, na ktorom sa účastnia tímy z celého sveta, či už pre zábavu, snahu zvíťaziť alebo v rámci výskumov v oblasti umelej inteligencie.

Mnoho tímov voľne poskytuje zdrojové kódy svojich hráčov, v ktorých je veľa vecí vyriešených, je teda možné prevziať základné funkcie z nejakého existujúceho hráča (prípadne kombinácia viacerých) a na ňom stavať už iba riešenia komplexnejších problémov, ktoré sa týkajú konania hráča počas zápasu (umelá inteligencia). Ide najmä o funkcie na nižších úrovniach, t.j. sieťová komunikácia s futbalovým serverom, spracovanie informácií zo senzorov, prípadne nejaké vyššie algoritmy využívajúce stav pamäte hráča.

Na základe jedného takéhoto hráča sme založili náš projekt tvorby futbalového hráča.

# VŠEOBECNÁ ARCHITEKTÚRA

## Vlastnosti prevzatého hráča

Systém RoboCup je navrhnutý ako multiagentový distribuovaný systém pomocou využitia sieťovej komunikácie na báze TCP/IP (protokol UDP). Z pohľadu sieťovej architektúry ide o systém server – klient, kde je jeden futbalový server vykonávajúci samotnú simuláciu a niekoľko klientov, ktorí s ním komunikujú (s nikým iným). Jedným z týchto klientov je futbalový monitor, ktorý zobrazuje simuláciu prehľadne v grafickej podobe. V zápase stoja proti sebe dva multiagentové systémy, ktoré predstavujú ďalší klienti (agenti), samotní hráči súperiacich tímov. Na jednom zápase sa teda obvykle účastní 24 sieťových aplikácií (server, monitor, 2 x 11 hráčov).

Pre implementáciu nášho hráča sme si vybrali existujúceho hráča z tímu Motkovia, ktorý zvíťazil minulý rok v projekte Simulácia futbalového zápasu na našej fakulte a ktorého autormi sú Dušan Lacko, Rado a Pili. Tento hráč je tiež sčasti prevzatý z iných hráčov, takže má už veľa problematických záležitostí vyriešených, čo sme považovali za vhodné, aby sme sa mohli sústrediť hlavne na konanie hráča.

Tento hráč má vyriešenú najnižšiu úroveň funkcií, sieťovú komunikáciu. Zabezpečuje napojenie hráča na futbalový server, predpísanú výmenu inicializačných správ pre správnu registráciu hráča na zápas, ako aj všetku následnú komunikáciu (posielanie akcií, prijímanie senzorov).

Ďalej obsahuje vcelku dobré spracovanie správ zo senzorov, ich ukladanie vo vlastnej pamäti a manipuláciu so získanými informáciami. Rozoznáva všetky tri druhy senzorov (čo hráč vidí, čo počuje a čo cíti) a pri spracovaní týchto správ používa dobre navrhnutý pamäťový systém, uchovávajúci potrebné informácie a poskytujúci rôzne aj zložitejšie údaje pre lepšiu orientáciu hráča.

Pri svojej činnosti využíva niekoľko výhodných algoritmov, ktoré získavajú informácie vyššej úrovne a ktoré mu tým poskytujú lepší pohľad na dianie počas zápasu. Umožňujú mu tak lepšie reakcie a vhodnejšie rozhodovanie o vykonávaných akciách, pretože môže konať na základe komplexnejších údajov a jeho „uvažovanie“ získava viac „inteligencie“.

V neposlednom rade má hráč urobenú vizualizáciu vlastnej pamäte, ktorá je veľmi potrebná pri odlaďovaní či už celkového správania sa hráča, alebo nejakých chýb v reprezentácii údajov v pamäti, podľa ktorých by sa hráč automaticky chybne rozhodoval. Vizualizácia vlastne poskytuje kompletný obraz zápasu z pohľadu hráča a umožňuje rýchle nachádzanie chýb alebo iných neimplementačných problémov.

Napriek všetkým týmto výhodám má ale prevzatý hráč aj závažné nedostatky. Niektoré z nich sú spôsobené zjednodušeniami, na ktorých sa tímy minulý rok dohodli, iné sú paradoxne zanesené práve kvôli množstvu zdrojov, z ktorých bol hráč poskladaný.

Celá simulácia sa odohráva v diskrétnych krokoch (implicitne 100ms). Každý hráč môže vykonať jednu primárnu akciu v jednom simulačnom kroku (beh, kop, otočenie, ...). Problémom sa stáva synchronizácia hráča so serverom. Jednotlivé správy zo senzorov chodia v rôznych intervaloch (vizuálne implicitne 150ms, zvukové nepravidelne keď je treba, o sebe implicitne 100ms). Najdôležitejšou správou je vizuálna správa, ktorá poskytuje údaje o všetkých videných objektoch. Náš prevzatý hráč teda reaguje vždy na prišlú vizuálnu informáciu (dohodnuté zjednodušenie), čo je ale implicitne 1,5–krát pomalšie, než je možné a preto je aj hráč príliš pomalý. Je treba si ale uvedomiť, že na tomto fakte je postavená väčšina ostatných funkcií a v prípade zmeny by bolo nutné modifikovať takmer celý systém.

Nevýhody spôsobené viacerými zdrojmi implementácie hráča, sú na prvý pohľad viditeľné v zdrojovom kóde. Mnoho zbytočných funkcií, premenných, algoritmoch postavených na už neexistujúcich (resp. neplatných) údajoch, pozostatky po pôvodných teraz už zmenených návrhoch, to všetko prispieva k neprehľadnému kódu, v ktorom sa čím ďalej tým viac objavujú chyby, zlé výpočty, nesprávne predpoklady. Takýto hráč sa pri takmer každej zmene správania musí kontrolovať a opravovať na viacerých vrstvách implementačného modelu.

Po zvážení všetkého, čo sme zistili (aj počas odskúšania vlastného návrhu hráča) sme sa rozhodli pre prerobenie prevzatého hráča, opravenie a prečistenie kódu, so súčasným zakomponovaním potrebných zmien v systéme a vlastných implementácií algoritmov, ktoré potrebujeme pre našich hráčov. Najvyššiu úroveň (t.j. model správania) sme samozrejme odstránili a implementovali vlastný návrh.

## Opis architektúry

Z globálneho pohľadu vychádza architektúra nášho hráča z prevzatého hráča (resp. z jeho pôvodného vrstvového modelu, ktorý nebol úplne dodržaný), pretože sa nám tento návrh javí veľmi výhodný.

Celú základnú hierarchiu predstavujú triedy C...Agent, ktoré sú postupne zdedené nasledujúca od predchádzajúcej (vyššia od nižšej). Základnú architektúru prehľadne zobrazuje obrázok č.1.

Na ľavej strane sú triedy hierarchie, ktoré smerom hore predstavujú vyššiu úroveň abstrakcie od číselnej čiastkovej reprezentácie futbalového zápasu a konajú viac sofistikovanejšie. Na pravej strane je zobrazený pamäťový model hráča (agenta), ktorý uchováva kompletnú informáciu o tom, čo hráč vie, prepočítava získané údaje a poskytuje niektoré komplexnejšie algoritmy.

Trieda CComplexAgent

Trieda CBasicAgent

Trieda CSocketAgent

Komunikácia so SoccerServerom

Prenos základných správ (akcie, senzory)

Vykonávanie elementárnych operácií

Trieda CPerception

Trieda CPlayer

Trieda CBall

Trieda CGoal

Trieda CFlag

Trieda CLine

Pamäť agenta

Vykonávanie zložitejších operácií

Spracovanie správ

Používanie pamäte

Obr. č.1 Architektúra futbalového hráča

Trieda CSocketAgent predstavuje najnižšiu úroveň hráča. Jej úlohou je zabezpečenie komunikácie s futbalovým serverom (SoccerServerom) na úrovni sieťového protokolu UDP. Pre tento účel je zdedený z triedy CAsyncSocket prostredia MFC (Microsoft Foundation Classes). CSocketAgent uchováva komunikačné parametre ako IP adresa SoccerServera, svoj pridelený UDP port a je schopný posielať a prijímať správy po tomto komunikačnom kanále.

Trieda CBasicAgent je základnou úrovňou hráča, ktorá už implementuje komunikačný protokol SoccerServera (formáty správ, akcií, senzorov). Poskytuje metódy pre správnu začiatočnú registráciu hráča (rozlišuje futbalového hráča v poli a futbalového brankára), pre všetky elementárne operácie (akcie), ktoré môže hráč vykonávať a rozlišuje prijímané správy a senzory. Pre tento účel obsahuje CBasicAgent celú pamäť hráča (trieda CPerception), ktorej posúva prichádzajúce správy na ďalšie spracovanie.

Na tomto mieste je vhodné spomenúť práve synchronizáciu so SoccerServerom. Keďže sme chceli zoptimalizovať a zrýchliť nášho hráča na maximálnu možnú mieru, vypustili sme synchronizáciu na základe vizuálnych správ a pokúšali sa vyriešiť problém iným spôsobom.

Najprv sme používali iba časovací mechanizmus v systéme Windows (Timer) nastavený na dobu simulačného kroku. Zistili sme však, že takéto časovanie je veľmi nepresné a je premenlivé a závislé na konkrétnom počítači a systéme Windows, tak sme použili mechanizmus časovania podľa všetkých prichádzajúcich správ zo SoccerServera (využívajúc hlavne frekvenciu správ o stave agenta). Táto synchronizácia je taktiež umiestnená v triede CBasicAgent, kde je zabezpečená aktuálnosť údajov aj v prípade simulačných krokov, v ktorých nepríde vizuálna informácia zo SoccerServera.

Trieda CComplexAgent predstavuje vyššiu úroveň hráča a poskytuje mu prostriedky pre zložitejšie akcie. Umožňuje vykonávať činnosti ako beh na určené miesto, sledovanie lopty, sledovanie bránky, otočenie s ohľadom na aktuálnu rýchlosť a pod. Vo väčšine metód používa toleranciu, kde danú akciu vykoná len v prípade prekročenia tejto tolerovanej hranice. Pre svoje zložitejšie akcie používa CComplexAgent prostriedky poskytované triedou CPerception predstavujúcim pamäť hráča.

Nad triedou CComplexAgent sa nachádza už konkrétny hráč s celým modelom svojho správania a môže byť špecifický pre jednotlivé posty na ihrisku a samozrejme pre brankára.

Pamäť hráča (trieda CPerception v súčinnosti s triedami CPlayer, CBall, CGoal, CFlag, CLine) uchováva všetky potrebné informácie v absolútnej forme (absolútne súradnice, uhly, ...), spracováva všetky správy zo SoccerServera, ktoré mu posúva CBasicAgent a prepočítava potrebné údaje z neúplných spracovávaných správ. Medzi hlavné operácie triedy CPerception patrí lokalizácia hráča na ihrisku, lokalizácia ostatných hráčov a lopty, zistenie ich rýchlostí, smerov a pod. Ďalšie podporné funkcie sú napr. zistenie najbližšieho hráča k lopte, zistenie voľného necloneného uhla v danom smere, prípadne predpokladané miesto stretu s loptou.

Trieda CPerception obsahuje skupinu objektov čiastkových tried, ktoré predstavujú jednotlivých hráčov na ihrisku, loptu, obidve bránky, zástavky okolo ihriska a čiary. Celá táto skupina objektov je hierarchicky usporiadaná, ako vidieť na obrázku č.2.

Trieda CVisibleObject

Trieda CMovableObject

Trieda CGoal

Trieda CFlag

Trieda CLine

Trieda CPlayer

Trieda CBall

Obr. č.2 Hierarchia pamäťových tried

Všetky triedy vychádzajú zo základnej triedy CVisibleObject, ktorá obsahuje polohu daného objektu na ihrisku a poskytuje podporné funkcie pre prácu s objektom. Triedy CPlayer a CBall sú zdedené z ďalšej pomocnej triedy CMovableObject, ktorá obsahuje údaje o pohybe objektov meniacich svoju polohu v čase a taktiež poskytuje funkcie pre prácu s novými údajmi objektu.

Trieda CPerception obsahuje 22 objektov triedy CPlayer pre hráčov oboch tímov vrátane samotného agenta, 1 objekt triedy CBall, 2 objekty triedy CGoal, 55 objektov triedy CFlag a 4 objekty triedy CLine. Navyše obsahuje ďalších 21 objektov triedy CPlayer pre neznámych hráčov (ktorí sú príliš ďaleko na rozoznanie).

Táto architektúra poskytuje vhodné nástroje pre činnosť futbalového hráča, dá sa veľmi jednoducho upravovať a dopĺňať o nové vlastnosti a algoritmy. Veľmi jednoducho sa dá vytvoriť nový špecializovaný futbalový hráč (napr. brankár, obranca, útočník, ...), ktorý využije všeobecné vlastnosti systému, ak sa zdedí z najvyššej triedy CComplexAgent a doplní špeciálnu funkčnosť.

# MODEL SPRÁVANIA

## Model správania futbalového brankára

Futbalový brankár nášho tímu je samozrejme postavený na architektúre popísanej v predchádzajúcej kapitole. Je predstavovaný triedou CGoalieAgent, ktorá je zdedená z triedy CComplexAgent a implementuje už finálne správanie hráča, ktorý plní funkciu futbalového brankára.

Model správania je navrhnutý formou rozhodovania o najvhodnejšej akcii v každom kroku samostatne, niekedy ale s ohľadom na minulé relevantné udalosti, napr. brankár chytil loptu, takže ju najbližšie vykopne (tzv. stavové rozhodovanie). Prehľadne je základný zjednodušený model správania brankára zobrazený na obrázku č.3 ako rozhodovací strom.

Viem kde je lopta ?

Hľadám loptu

Je lopta na našej polovici ?

nie

áno

áno

nie

Zaujmem pozíciu pred bránkou

Mám šancu loptu získať ?

nie

áno

Zaujmem pozíciu medzi loptou a bránkou

Som už blízko lopty ?

Bežím za loptou

Som v šestnástke ?

áno

nie

Rozohrám loptu

Chytím loptu

nie

áno

Obr. č.3 Rozhodovací strom brankára

V každom kroku sa brankár pri svojom rozhodovaní pohybuje z vrcholu stromu smerom nadol a zisťuje informácie o pravdivosti rozhodovacích otázok.

Prvým problémom je pozícia lopty. Brankár sa väčšinou nachádza pred vlastnou bránkou, takže by sa mal pozerať do ihriska a vidieť loptu neustále. V prípade, že za nejakých okolností by ale loptu stratil z dohľadu a istý čas by ju nevidel, stratil by prehľad a musel by ju začať hľadať. Vzhľadom na to, že pozícia lopty je pri rozhodovaní brankára extrémne dôležitá, bez tejto informácie prakticky nemôže konať. Veľká väčšina ostatných akcií sa preto vždy snaží vykonávať, čo treba ale pritom nestrácať loptu zo zorného poľa (väčšinou pomocou otáčania hlavy).

Ďalšou kľúčovou otázkou je poloha lopty na vlastnej polovici. Nakoľko v prípade, že je lopta na súperovej polovici, teda ďaleko od vlastnej bránky, brankár je pomerne pasívny. Ide sa postaviť na štandartnú pozíciu pred vlastnou bránou a ak tam už je, tak iba sleduje loptu.

V prípade, že je lopta na vlastnej polovici, uvažuje brankár trochu zložitejšie. Pôvodne bola na tomto mieste otázka polohy lopty vo vlastnej šestnástke, čo ale nemusí byť úplne najvhodnejšie. V prípade, že je lopta bližšie k brankárovi, ale ďalej ako šestnástka, brankár by nič neurobil a k lopte by sa mohol dostať skôr súperov hráč, ktorý by mal hneď šancu streliť gól. Takisto v prípade, že je lopta v šestnástke, ale súperov hráč ju má pevne pod kontrolou, je väčšinou nezmyselné a často rozhodujúce bezhlavo sa proti nej vrhnúť a snažiť sa ju chytiť.

Preto sa brankár rozhoduje podľa toho či je bližšie k lopte ako súper a ak áno, tak sa za ňou rozbehne. Ak nie, snaží sa zaujať čo najvýhodnejšiu pozíciu medzi loptou a bránkou, aby zmenšil strelecký uhol medzi obidvoma stranami bránky.

Ak sa brankár rozhodne bežať za loptou, rozbehne sa na miesto, kde sa s loptou môže najrýchlejšie stretnúť. Pri tejto situácii je dôležité nestrácať čas a rýchlo konať.

Ak je lopta ešte príliš ďaleko, brankár za ňou stále beží. Ak je ale dostatočne blízko, môže urobiť v zásade dve veci. V prípade, že je mimo vlastnej šestnástky, nemôže loptu chytiť a musí ju rozohrať buď na spoluhráča, alebo všeobecne smerom k súperovej bránke.

V prípade, že je lopta a brankár vo vlastnej šestnástke, môže ju chytiť. Po chytení lopty sa pripraví na vykopnutie tak, že sa postaví na najmenej ohrozenú pozíciu v šestnástke a vykopne loptu ďaleko od vlastnej bránky.

Pri výkope sa prejavuje stavové rozhodovanie, pretože výkop je veľmi špeciálna akcia a koliduje s bežným rozhodovacím stromom. S ohľadom na fakt, že hráč väčšinou nedokáže jednoducho kopnúť do lopty tak, aby doletela napr. do stredu ihriska, bolo treba vymyslieť spôsob, ako niečo podobné dosiahnuť. Keďže sa rýchlosť lopty spočítava, najvýhodnejšie sa ukázalo loptu mierne predkopnúť, dobehnúť ju a v rýchlosti do nej kopnúť celou silou. Rýchlosť sa tak veľmi zvýšila a brankár dosiahol vcelku solídny výkop niekam ku stredovému kruhu.

## Model správania futbalového hráča

V triede CPlayerAgent sa nachádzajú algoritmy, ktoré dávajú hráčovi inteligenciu. Jednotlivé funkcie sú uzlami alebo listami  rozhodovacieho stromu, ktoré popisuje správanie hráča. V tejto kapitole popíšeme rozhodovací strom hráča v poli ako aj jednotlivé funkcie a vlastnosti hráča.

Postupne popíšeme jednotlivé uzly stromu:

Viem, kde je lopta?

Hráč má definovaný istý čas, počas ktorého si vie vypočítať polohu lopty bez vizuálnej informácie. Pokiaľ tento čas uplynie, hráč musí zistiť, kde sa lopta nachádza.

Uplynul čas, po ktorom musím vedieť o lopte?

Táto podmienka je podobná s predchádzajúcou podmienkou, ale určuje, či hráčovi stačí hľadať loptu otáčaním hlavy, alebo sa má hráč otáčať celý s tým, že určite nájde loptu.

Kto má loptu?

Táto podmienka určí, či má loptu hráč nášho mužstva, alebo súper. Podmienka dáva jednoznačnú odpoveď, teda nepripúšťame možnosť, že by lopta nebola pridelená žiadnemu mužstvu. Rozhodnutie sa určí na základe nasledujúcich faktov:

- hráč ktorého mužstva mal loptu naposledy (dôležitosť tejto informácie klesá s časom)

- hráč ktorého mužstva sa k lopte môže dostať prvý (pri výpočte sa uvažuje pohyb lopty a otočenie a maximálna rýchlosť hráča)

Správanie hráča je odlišné v závislosti od mužstva, ktoré má loptu. Preto sme zaradili do tohto rozhodovania prvok zotrvačnosti, aby hráč nemenil stále spôsob hrania. Zároveň predpokladáme, že sa nič nestane, ak hráč v najhoršom prípade zopár cyklov nebude správne predpokladať majiteľa lopty.

Som zodpovedný za loptu?

Táto informácia určuje, či má hráč pri sebe loptu a teda má možnosť loptu niekam odohrať.

Je blízko pri mne súper?

Táto podmienka určí, či sa v hraničnej vzdialenosti od hráča, ktorý má loptu, nenachádza súper. V prípade, keď sa v blízkosti nachádza súperov hráč, hráč sa snaží prihrať loptu voľnejšiemu spoluhráčovi. Hraničná vzdialenosť závisí od typu hráča (útočník, obranca...) a hlavne od vzdialenosti hráča od vlastnej brány. Táto vzdialenosť klesá so vzdialenosťou od brány a to preto, lebo by bolo kritické stratiť loptu pri vlastnej bráne, zároveň u útočníka sa nepredpokladá, že by mal veľa voľných spoluhráčov a zároveň u útočníka sa predpokladá, že sa bude snažiť obísť súpera sám.

Môžem strieľať na bránu?

Táto podmienka určuje, či hráč má možnosť s úspechom (strelením gólu) strieľať na súperovu bránku. Výsledok tejto podmienky je určený na základe vzdialenosti hráča od bránky – je definovaná hraničná vzdialenosť, od ktorej sa oplatí strieľať a od zahustenia priestoru pred hráčom (pokiaľ je pred hráčom veľa súperov, prípadne jeden príliš blízko , je pravdepodobné, že lopta neprejde až do bránky a preto sa neoplatí strieľať).

Mám lepšie postaveného hráča, ktorému sa dá prihrať?

Táto podmienka určí, či je lepšie postavený spoluhráč ako hráč s loptou. Postavenie sa hodnotí na základe troch informácií:

- voľnosti hráča vzhľadom na súperov

- voľnej cesty pre prihrávku danému hráčovi

- blízkosti hráča k súperovej bránke

Výsledkom podmienky, ak je úspešná, je zároveň aj daný, lepšie postavený hráč. Táto podmienka je výhodná na to, aby hráč radšej prihral loptu, než s ňou bežal sám, lebo lopta sa väčšinou pohybuje rýchlejšie ako hráč a zároveň je menšia pravdepodobnosť straty lopty, lebo lopta takto smeruje do voľného priestoru.

Môžem prijať loptu?

Táto podmienka určuje, či môže byť hráč skôr pri lopte, ako súper alebo iný spoluhráč (s uvážením smeru a rýchlosti pohybu lopty). Je kladne vyhodnotená najčastejšie v prípade, že na hráča smeruje prihrávka, alebo keď si samotný hráč v predchádzajúcich cykloch prekopol loptu, výnimočne ak súper kopol loptu spôsobom, ktorý nášmu hráčovi umožňuje sa lopty zmocniť.

Som v obranej pozícii?

Táto podmienka sa vyhodnocuje v prípade, že má loptu súper. Účelom tejto podmienky je zistiť, či sa nachádza hráč na spojnici súpera a vlastnej brány v malej vzdialenosti od súpera a či je otočený smerom k súperovi.  Vyhodnoteniu tejto otázky predchádza určenie súpera, ktorého by mal náš hráč brániť.

Obrannou taktikou nášho mužstva je, aby náš obranca stál medzi súperom a vlastnou bránou, aby tým znemožnil (prípadne skomplikoval) streľbu na bránu prípadne jednoduché priblíženie súpera k našej bráne. Navyše má hráč pri takomto postavení dobrý prehľad o lopte aj o súperovi.

Je v blízkosti súperov voľný hráč?

Otázka sa vyhodnocuje, ak hráč v obrane ešte nezaujal obranné postavenie. Účelom je nájsť súpera, ktorého bude hráč brániť. Prioritne hráč bráni voľných súperových hráčov v blízkosti (ak je otázka vyhodnotená kladne).

Som vo svojom obrannom priestore?

Stred obranného priestoru hráča sa určuje podľa inicializácie hráča (statická zložka) a podľa pozície lopty (dynamická zložka). Ak sa hráč nachádza v kruhu s vyššie určeným stredom a s určitým polomerom, otázka je vyhodnotená kladne.

Môžem byť prvý pri lopte?

Určuje sa na základe výpočtu pohybu lopty a pozície hráčov. Účelom otázky je, aby náš hráč rozpoznal situáciu, keď súper stratí kontrolu na loptou a náš hráč sa môže lopty zmocniť.

Listy stromu popisujú, akú akciu má hráč vykonať:

Pri strieľaní hráč určí, na ktorú stranu bránky (ku ktorej tyčke) sa mu viac oplatí strieľať na základe polohy brankára a vystrelí.

Pri prihrávke spoluhráčovi hráč kopne loptu v smere stojaceho spoluhráča, pričom určí silu prihrávky na základe vzdialenosti hráča a rýchlosti lopty.

Keď hráč beží s loptou, znamená, že sa sám snaží viesť loptu tak, že si ju predkopáva.

Uvoľňovanie hráča spočíva v premiestnení sa do voľného priestoru. V prvej verzii sa jedná len o premiestnenie sa k definovanému miestu na hracej ploche. Neskôr by hráč mal hľadať miesto, kde nie sú protihráči a zároveň kam mu hráč s loptou môže prihrať.

Pri hľadaní lopty sa hráč najprv len pozrie okolo seba otočení hlavy, či loptu nenájde, pokiaľ sa mu toto nepodarí, začne a otáčať celý a hľadať loptu, pričom primárne hľadá loptu v priestore, kde ju videl naposledy alebo kde predpokladá, že by mohla byť.

Pri obrane hráči vykonávajú nasledujúce akcie:

Beh do svojho priestoru. Toto hráč vykonáva, pokiaľ nie je v okolí hráč, ktorého by mal brániť. Rýchlosť behu závisí od vzdialenosti obrannej pozície od vlastnej bránky (slúži na šetrenie hráčov – útočníci sa nemusia zapájať do obrany tak dôsledne ako obrancovia).

Pokrytie súperovho hráča. Túto akciu hráč vykonáva v prípade, keď je v okolí hráč, ktorého by mal brániť. Hráč sa snaží dostať do obranej pozície (popísanej vyššie) voči tomuto hráčovi, prípadne sa snaží tomuto hráčovi zobrať loptu.

# ZÁVER

Vzhľadom na problémy pri odlaďovaní a komplikovanosť implementácie a následného testovania a upravovania hráča, ako aj pre chybné a neprehľadné implementácie niektorých algoritmov v pôvodnom hráčovi sa vývoj nášho hráča spomalil. Preto ešte nie sú implementované všetky algoritmy a rozhodovacie vetvy správania hráča, avšak do začiatku turnaja plánujeme všetko dorobiť do takého stavu, že náš hráč bude schopný úspešne bojovať v turnaji.

Zároveň oceňujeme, že sme mohli počas semestra pracovať na tomto zaujímavom projekte, ktorý nás nadmieru zaujal a motivoval, pričom veľkou motiváciou je pre nás taktiež obstáť na záverečnom turnaji.

Prikladáme zdrojový text a spustiteľný program futbalového hráča a brankára. Inicializácia hráča (definovanie typu hráča) sa vykoná stlačením čísla 0 – 4 na klávesnici (nie na numerickej časti).