Konfigurácie pre CCNA

Základná konfigurácia smerovača:

autostart = True

[localhost]

[[3640]]

image = /opt/cisco/images/c3640-ik9o3s-mz.124-7.bin

ram = 128

rom = 4

nvram = 128

idlepc = 0x60493564

[[ROUTER R1]]

model = 3640

console = 2001

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = host1

Možnosť otestovať základné príkazy na konfiguráciu smerovača, zoznámenie sa s používateľskými módmi, nastavovanie mena smerovača a hesiel, základná konfigurácia rozhraní.

===================================================================

Statické a dynamické smerovanie:

autostart = True

[localhost]

[[3640]]

image = /opt/cisco/images/c3640-ik9o3s-mz.124-7.bin

ram = 128

rom = 4

nvram = 128

idlepc = 0x60493564

[[ROUTER Router1]]

model = 3640

f0/0 = host_PC0

f1/0 = Router2 f1/0

s2/0 = Router2 s2/0

s2/1 = Router2 s2/01

[[ROUTER Router2]]

model = 3640

f0/0 = host_PC1

- Pokročilá konfigurácia rozhraní (ethernet + serial), statické smerovanie a jednoduché dynamické smerovanie.

- Možnosť otestovať záložnú linku v prípade zlyhania primárnej linky, či už sériovú, alebo ethernetovú.

===================================================================

Pokročilé smerovanie:

autostart = True

[localhost]

[[3640]]

image = /opt/cisco/images/c3640-ik9o3s-mz.124-7.bin

ram = 128

rom = 4

nvram = 128

idlepc = 0x60493564

[[ROUTER ROUTER1]]

model = 3640

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = host_PC1

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = ROUTER2 f0/0

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = ROUTER3 f2/0

slot3 = NM-4T

s3/0 = ROUTER2 s3/0

s3/1 = ROUTER3 s3/1

[[ROUTER ROUTER2]]

model = 3640

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = ROUTER1 f1/0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = ROUTER3 f0/0

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = host_PC2

slot3 = NM-4T

s3/0 = ROUTER1 s3/0

s3/1 = ROUTER3 s3/0

[[ROUTER ROUTER3]]

model = 3640

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = ROUTER2 f1/0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = host_PC3

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = ROUTER1 f2/0

slot3 = NM-4T

s3/0 = ROUTER2 s3/1

s3/1 = ROUTER1 s3/1

- Pokročilá konfigurácia smerovacích protokolov OSPF, EIGRP, ale aj ich kombinácia spolu so statickými linkami a pozorovanie ako sa sieť správa.

===================================================================

BGP a iné smerovacie protokoly:

autostart = True

[localhost]

[[3640]]

image = /opt/cisco/images/c3640-ik9o3s-mz.124-7.bin

ram = 128

rom = 4

nvram = 128

idlepc = 0x60493564

[[ROUTER ROUTER1]]

model = 3640

slot0 = NM-4T

s0/0 = ROUTER2 s0/0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = SW0 1

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = host_PC0

[[ROUTER ROUTER2]]

model = 3640

slot0 = NM-4T

s0/0 = ROUTER1 s0/0

s0/1 = ROUTER3 s0/0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = host_PC2

[[ROUTER ROUTER3]]

model = 3640

slot0 = NM-4T

s0/0 = ROUTER2 s0/1

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = SW0 2

slot2 = NM-1FE-TX

f2/= host_PC1

[[ROUTER ROUTER4]]

model = 3640

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = SW0 3

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = host_PC3

[[ETHSW SW0]]

1 = access 1

2 = access 1

3 = access 1

- Testovanie smerovania medzi sieťami pomocou protokolu BGP a jeho kombinácia s inými protokolmi v rámci siete.

===================================================================

Smerovanie v zložitej sieťovej topológií:

autostart = True

[localhost]

[[3640]]

image = /opt/cisco/images/c3640-ik9o3s-mz.124-7.bin

ram = 128

rom = 4

nvram = 128

idlepc = 0x60493564

[[ROUTER ROUTER0]]

model = 3640

slot0 = NM-4T

s0/0 = ROUTER3 s0/0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = host_PC1

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = SW1 1

[[ROUTER ROUTER1]]

model = 3640

slot0 = NM-4T

s0/0 = ROUTER3 s0/1

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = host_PC2

[[ROUTER ROUTER2]]

model = 3640

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = host_PC0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = ROUTER3 f2/0

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = SW1 2

[[ROUTER ROUTER3]]

model = 3640

slot0 = NM-4T

s0/0 = ROUTER0 s0/0

s0/1 = ROUTER1 s0/0

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = ROUTER4 f1/0

slot2 = NM-1FE-TX

f2/0 = ROUTER2 f1/0

[[ROUTER ROUTER4]]

model = 3640

slot0 = NM-1FE-TX

f0/0 = host_PC3

slot1 = NM-1FE-TX

f1/0 = ROUTER3 f1/0

[[ETHSW SW1]]

1 = access 1

2 = access 1

- Testovanie smerovania v zložitej sieťovej topológií, odhaľovanie chýb a ich riešnie.